液晶拼接大屏技术参数

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液晶拼接屏 | 1、液晶拼接显示单元所采用的液晶面板为LG公司原装生产的A级面板。 2、显示屏幕对角线为49"英寸，尺寸1077.6mm(H)×607.8mm(V)。 拼接后显示尺寸4310.4mm(H)×2431.2mm(V) 3、可视视角＞178°，亮度≥500 cd/㎡；对比度≥4500：1，双边拼缝≤3.5mm。 4、水平刷新率(kHz)/ 垂直刷新率(Hz)非别为30-70/50-85；色数 ≥16.7M。 5、物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms 6、功耗(工作模式) ≤220W (最大)；功耗(DPMS休眠模式) ≤ 2W 7、支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；平均寿命时间MTBF大于60000小时，能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要 ★需提供产品3C、CE、C-tick、Fcc、PSE、RoHs认证和企业ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001：2004环境体系认证、ISO18001：2007职业健康体系认证证书及证书官网查询结果截图。需在本校有样版工程可供参照。需在湖南本地有售后机构（提供营业执照），售后维护响应时间需2小时内到达现场。 | 16 | 块 |
| 图像拼接器 | - 采用纯硬件式设计，无CPU、内存、硬盘，不需要操作系统支持。多总线并行处理器，处理功能强大，无病毒感染风险，安全性好，上电即可工作。启动时间小于5秒钟，画面不会延时、拖尾或者出现马赛克等不良现象，稳定性好。 2、液晶拼接器接口：输入：VGA、BNC、HDMI、RGB、DVI；输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920x1080P。 3、具有识别各种复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号，大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象，操作方式为RS232端口。 4、拼接屏单元控制板，可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。整屏显示时，整个屏幕显示一个完整的图像；单屏显示时，一个单元显示一路图像，每个单元的输入信号可以任意设制；任意组合显示时，任何几个单元显示一路信号。 5、整机架构，美观实用。 | 16 | 台 |
| 高清视频处理器 | 采用高性能专业视频处理芯片，输入输出均采用标准Type- A HDMI锁扣母头；具有高达4.95 Gbps的带宽，兼容支持480p，720p，1080i，1080p和1920x1200分辨率，最大支持16路HDMI信号无衰减输入到16块带有HDMI接口显示设备上。输入带宽：1920*1200/60Hz；1080P或720P等。 接口标准：支持HDMI1.3HDCP1.3标准；向下兼容HDMI1.2bDVI1.0等。 传输距离：1920*1080P输入20米，输出20米（传输线缆及接收电视机品质不同，传输距离有所不同）。 连接器：Type-A型HDMI锁扣母头 数据传输速度：2.25Gbps×3通道 工作温度范围：-15to55℃ 工作湿度范围：5to90%RH(无冻结) 功耗：6～30W（视具体型号确定功耗，平均每个端口1.5W） 电源：AC100～220V，50/60Hz | 1 | 台 |
| 控制软件 | 1、控制软件为中文操作界面，便于液竟晶拼接屏的管理与使用，基于TCP/IP网络的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理，可实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑，可实现自定义多种显示模式灵活调用，支持多点远程控制，支持矩阵的联动控制。 2、大屏幕控制软件安装在用户pc机（工作站）上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。在同一操作界面下实现视频信号、VGA信号、HDMI信号的切换、显示、控制功能。视频信号、VGA信号、HDMI信号可以同时在大屏幕上显示出来，窗口的位置、大小可以任意，各窗口之间可以覆盖、重叠并且互相不受影响。 3、显示预案功能：无论是视频信号、还是计算机信号，都可以预先设置、存储、调用显示预案，所有工作都在同一个图形控制界面下完成。预案可以根据需要无限设置。 | 1 | 套 |
| 铝合金壁挂支架 | 1、采用先进的标准话、模块化、一体式结构设计，采用坚固的框架式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 2、液晶支架具有简单、使用、美观、大方、得体的设计结构，以满足需方的相关要求。 3、采用铝合金加冷轧钢结构材料制造，大型数控机床加工，保证液晶拼接单元间的无缝拼接。铝合金型材，型材规格40mm×40mm。 | 16 | 单元 |
| LCD专用线 | 处理器至拼接单元之间的线缆、电源线（HDMI线、RS232线备品等施工材料）符合国家标准 | 16 | 套 |
| 65寸触控一体机 | 红外触摸 标配4点 液晶面板 LED液晶屏 显示面积 1428mm(W)×803mm(H) 整机尺寸1538mm×913mm×160.0mm 屏幕比例 16:9 对比度 5000:1 分辨率 1920（RGB）*1080（FHD) 亮度 450cd/m2 显示色彩 16.7M 可视角度 178°/178°（左右/上下） 响应时间 5ms CPU 标配英特尔 I5双核2.4G+2.4G 2.5寸/7200转 500G 使用寿命 5万小时以上 | 1 | 台 |
| 主控电脑 | I3处理器，8G内存，256G固态硬盘，RS232串口（含21寸高清显示器） | 1 | 台 |